6. CONCLUSIONI

Questo capitolo finale traccia una sintesi del lavoro svolto, valutando il raggiungimento degli obiettivi prefissati alla luce dell'analisi sperimentale. Verranno inoltre discusse in modo critico le limitazioni dell'architettura e alcuni problemi affrontati durante lo sviluppo del prototipo, prima di concludere con una riflessione personale sul progetto e sugli eventuali sviluppi futuri.

6.1 Sintesi del lavoro e raggiungimento degli obiettivi

L'obiettivo centrale di questa tesi era la progettazione e l'implementazione di un nodo FastFlow asincrono e riutilizzabile (ff_node_acc_t). Lo scopo di questo nodo è orchestrare l'offloading di computazioni pesanti (kernel) su acceleratori hardware (come FPGA e GPU), gestendone il flusso in modo efficiente e flessibile all'interno di un'applicazione C++ parallela.

Come analizzato nel Capitolo 2, la sfida di progettazione era duplice:

- problema esterno (astrazione): la logica di orchestrazione del nodo doveva essere agnostica all'hardware, in modo da poter gestire la sequenza di operazioni (upload, esecuzione, download) senza conoscere i dettagli delle API specifiche (es. OpenCL, Metal).

- problema interno (asincronia): il nodo doveva rispettare il paradigma non-bloccante di FastFlow. Il suo metodo svc() non poteva bloccarsi in attesa dell'I/O dell'acceleratore (un'operazione ad alta latenza), altrimenti avrebbe stallato l'intera pipeline FastFlow.

Per risolvere queste sfide, il ff_node_acc_t è stato progettato (Capitolo 3) e implementato (Capitolo 4) con un'architettura disaccoppiata:

- soluzione al problema esterno: il nodo orchestra le operazioni non direttamente sull'hardware, ma su un'interfaccia Adapter (IAccelerator, Cap 3.3.1) che gli viene fornita al momento della costruzione. Questa interfaccia astrae l'esecuzione hardware (l'upload dei dati, l'avvio del kernel, il download dei risultati), permettendo di "iniettare" qualsiasi logica di esecuzione hardware (OpenCL, Metal, FPGA) senza modificare il codice di orchestrazione del nodo.

- soluzione al problema interno: il nodo è stato implementato come una pipeline-nella-pipeline (Cap 3.5, 4.2.2). Il thread svc() (non-bloccante) delega il lavoro a due thread interni (producerLoop e consumerLoop) che gestiscono il flusso asincrono e l'unica operazione bloccante (get_results_from_device()) utilizzando BlockingQueue in attesa passiva.

L'analisi sperimentale (Capitolo 5) ha pienamente validato l'efficacia di questo design. L'Avg Service Time (il ritmo di produzione del nodo) è risultato essere di ordini di grandezza inferiore all'Avg In-Node Time (latenza totale del task). Questo prova che la sovrapposizione è efficace e che il design asincrono Producer-Consumer ha saturato con successo l'acceleratore, nascondendone la latenza.

Inoltre, come dimostrato nella Sezione 5.4.2, l'Avg Service Time è risultato quasi identico all'Avg Pure Compute Time (il ritmo dell'hardware).

Questo conferma che il sistema è “consumer-bound”: il software di orchestrazione (ff_node_acc_t) è più veloce dell'esecuzione hardware.

6.2 Analisi critica

Questa sezione discute onestamente i compromessi di design e le sfide affrontate, analizzando prima le limitazioni architetturali del prototipo e poi i problemi pratici riscontrati durante lo sviluppo, che hanno portato a specifiche scelte implementative.

6.2.1 Limitazioni del prototipo

Il design attuale, pur essendo efficace e robusto per gli obiettivi prefissati, presenta tre compromessi architetturali principali, scelti per privilegiare la semplicità e la chiarezza del prototipo:

- segnatura fissa dei kernel: l'architettura è attualmente specializzata per kernel con segnatura (2 input, 1 output). Questa decisione è cablata sia nella struct Task sia nel BufferManager. Supportare kernel con segnature diverse (es. 2-in, 2-out) richiederebbe una generalizzazione di queste strutture. Se si volesse implementare un kernel che esegue una moltiplicazione matriciale, non andrebbero però toccati i file ff_node_acc_t, l’interfaccia IAccelerator e la funzione main, ma solo i file che definiscono i tipi dei dati e gli acceleratori concreti che li utilizzano.

- convenzione rigida sul nome del kernel: il prototipo richiede che il nome della funzione kernel (es. vecAdd) coincida con il nome del file (es. vecAdd.cl). Questa convenzione è utilizzata dall'helper extractKernelName() [src/helpers/Helpers.cpp] per semplicità, ma limita la flessibilità, impedendo (ad esempio) di caricare un kernel vecAdd da un file my_utils.cl.

- limite allocazione memoria FPGA: come visto nei benchmark (Cap. 5), la dimensione N su FPGA è limitata a 7.449.999. Questo non è un limite hardware, ma una restrizione pratica incontrata sull'host Linux: il metodo clCreateBuffer (invocato dal BufferManager) fallisce con "Operation not permitted" per allocazioni singole superiori a circa 30MB. Si ipotizza sia una quota di sicurezza a livello utente o di driver XRT sull'host.

6.2.2 Problemi riscontrati

Durante lo sviluppo, sono emersi diversi problemi significativi, alcuni dei quali presentati in questa sezione, che hanno guidato l'evoluzione dell'architettura verso la sua implementazione finale, la quale ha comportato diverse sfide sia a livello di design logico che di ambiente.

1. L'Evoluzione del producerLoop da sincrono ad asincrono

Il design originale del ff_node_acc_t era sincrono: il producerLoop invocava un unico metodo accelerator->execute() che eseguiva l'intero ciclo di upload, calcolo e download. Questo bloccava l'intero nodo, annullando i benefici della pipeline.

Soluzione: la prima ri-progettazione ha smantellato la chiamata monolitica execute(), suddividendola in metodi separati (send_data_to_device, execute_kernel, get_results_from_device) e chiamati dai due diversi thread interni (producerLoop e consumerLoop) dal nodo accelerato, trasformando di fatto il nodo in una pipeline asincrona.

Tuttavia, la prima versione di questa pipeline usava l'attesa attiva (thread::yield()), sprecando il 100% di un core CPU solo per attendere i task. Questo design inefficiente è stato scartato e sostituito dalla BlockingQueue (Cap 4.1.1), che implementa un'attesa passiva (0% CPU) tramite std::condition_variable.

2. Il fallimento della pipeline a 3 stadi (il "nastro trasportatore rotto")

Durante lo sviluppo, è stata testata un'architettura FastFlow a tre stadi:

Emitter --> ff_node_acc_t --> Collector.

L'idea era delegare il conteggio finale a un nodo Collector dedicato. Questa architettura ha fallito in modo catastrofico, presentando una contraddizione logica:

- il Calcolo AVVENIVA: le metriche di debug provavano che il nodo accelerato riceveva i task, il suo consumerLoop li elaborava e li inviava con ff_send_out();

- i Risultati NON ARRIVAVANO: l'output finale era “Tasks processed: 0 / N”, dimostrando che il Collector non riceveva nulla.

La diagnosi era che i task si "perdevano" sul canale FastFlow tra il nodo accelerato e il Collector. La causa era una race condition di terminazione: ff_node_acc_t è un nodo "attivo" (emette dati da un thread interno) e inviava dati quasi simultaneamente all'arrivo dell'FF_EOS dall'Emitter. Il framework avviava la terminazione prima di aver garantito la consegna dei task in transito.

Invece di tentare di "riparare" questo comportamento instabile del framework, si è scelta la soluzione architetturale di eliminare il Collector. Le sue responsabilità (conteggio, pulizia memoria, notifica std::promise) sono state "promosse" e integrate direttamente nel consumerLoop del ff_node_acc_t, portando alla robusta pipeline finale a due stadi.

3. Le sfide della concorrenza nel design finale

Anche l'architettura finale a due stadi ha presentato un complesso problema di concorrenza. Dopo aver processato tutti i task, il programma ha iniziato a bloccarsi sull'istruzione count_future.get(). Questo significava che il consumerLoop (l'unico che poteva impostare la promise) non stava terminando correttamente.

La causa era un deadlock: il main attendeva la promise, ma il consumerLoop non poteva impostarla perché attendeva il SENTINEL, che a sua volta non veniva inviato perché svc_end() (che chiamava il  join() sui thread interni al nodo) veniva chiamato prima che svc() ricevesse FF_EOS.

La soluzione è stata la coreografia di terminazione (Cap 4.2.2): svc() deve rilevare FF_EOS, inviare SENTINEL a inQ_, e solo dopo ritornare FF_EOS al framework. Il metodo svc_end() esegue solo il join().

4. Problemi di piattaforma e toolchain esterni

Infine, sono stati superati numerosi problemi esterni non legati alla logica del nodo, ma all'ambiente di sviluppo.

- Incompatibilità Driver: un'incompatibilità di versione tra la piattaforma Xilinx (2022.x) e i tool Vitis (2023.x) ha reso inutilizzabile l'emulazione hardware (hw_emu), costringendo a passare direttamente dai test in software emulation all'hardware fisico.

- Errore di Sintesi HLS: il processo di sintesi del heavy_compute_kernel per FPGA non terminava, superando le 15 ore. L'errore logico era un #pragma HLS PIPELINE posizionato sul loop esterno (for i...), che istruiva Vitis a creare un hardware in grado di iniziare un'intera iterazione di N elementi ogni singolo ciclo di clock. Per fare questo, ha tentato di srotolare completamente il ciclo interno (for j...), creando un circuito di 200 unità sin/cos in parallelo che l'FPGA non poteva fisicamente gestire.

- Conflitto compilatori e librerie su Host Linux: è stato creato un file custom per avviare il setup dell’ambiente Xilinx Vitis con le versioni corrette di compilatori e librerie da usare sull’host.

6.3 Considerazioni personali

Il progetto è stato un’esperienza formativa completa, che mi ha permesso di combinare aspetti di programmazione concorrente, integrazione con hardware eterogeneo e ingegneria del software. La parte più impegnativa non è stata scrivere codice, ma gestire il comportamento asincrono del sistema, comprenderne le interazioni interne, capire approfonditamente i pregi e i difetti dei vari driver diversi, oltre all’implementazione del nodo accelerato, il quale tutto ha richiesto tempo, cura e continui cicli di refactoring.

Le soddisfazioni sono arrivate soprattutto nella fase finale, quando i risultati sperimentali hanno confermato le ipotesi di progetto. La differenza tra Avg Service Time e Avg In-Node Time ha validato il comportamento Producer–Consumer previsto, mentre gli elevati tempi di Overhead hanno dimostrato la saturazione del sistema, e non un malfunzionamento.

Infine, l’architettura basata su Strategy e Adapter ha mostrato concretamente la sua forza: acceleratori completamente diversi sono stati integrati sotto un’unica interfaccia pulita e coerente.

Questo lavoro ha tratto beneficio diretto dalla formazione acquisita durante la laurea triennale.

- I concetti di parallelismo, sistemi hardware e gerarchie di memoria studiati nei corsi di Architetture degli Elaboratori e Sistemi Operativi del Prof. Marco Danelutto sono stati fondamentali per comprendere il comportamento dei vari device, del nodo acceleratore e per interpretare i dati dei benchmark.

- Allo stesso tempo, i principi di progettazione, modularità e astrazione trattati nel corso di Ingegneria del Software della Prof.ssa Laura Semini hanno guidato la struttura del sistema: l’uso rigoroso dei design pattern ha reso il codice estendibile e manutenibile, pur affrontando problemi complessi di concorrenza e I/O.

Questo progetto è stato quindi non solo un lavoro tecnico, ma una vera occasione di sintesi dei diversi aspetti della mia formazione.

6.4 Sviluppi futuri e conclusione finale

6.4.1 Sviluppi Futuri

Il prototipo realizzato può evolvere in varie direzioni:

- kernel FPGA realmente parallelo: sviluppare un kernel HLS con più Compute Units in parallelo permetterebbe di valutare l’FPGA in condizioni più vicine alle sue potenzialità reali;

- integrazione in topologie complesse: l'obiettivo sarebbe integrare il nodo acceleratore come worker all'interno di una ff_farm.

- generalizzazione della segnatura del kernel: rimuovere la limitazione dei kernel a 2 input e 1 output (Sezione 6.2.1), generalizzando la gestione dei buffer e degli argomenti kernel tramite l'uso di vettori dinamici anziché puntatori hardcoded.

6.4.2 Conclusione Finale

Questo lavoro ha dimostrato con successo la progettazione e l'implementazione di un'architettura software robusta e portabile, interamente centrata sul nodo ff_node_acc_t. L'efficacia dei design pattern (Adapter, Strategy) ha permesso di astrarre la complessità di hardware eterogeneo (FPGA e GPU) e di integrarlo in un framework parallelo di alto livello come FastFlow.

L'analisi sperimentale (Capitolo 5) ha convalidato la soluzione: il design asincrono del ff_node_acc_t ha superato la sfida della latenza I/O (dimostrando l'overlapping) e ha identificato il limite fisico dell'esecuzione hardware come unico collo di bottiglia del sistema.

Questa analisi finale porta a una lezione fondamentale sul calcolo eterogeneo: l'efficienza del sistema dipende dalla corretta scelta architetturale per lo specifico kernel. Le CPU e le GPU sono macchine potentissime e altamente ottimizzate per il parallelismo dati e l'accesso lineare alla memoria (grazie a cache sofisticate e bus ampi). La vera forza dell'FPGA, al contrario, non è la forza bruta sui task semplici, ma la capacità di implementare pipeline di calcolo complesse e customizzate che non esistono su una CPU/GPU. Per un task semplice come una somma vettoriale, l'overhead di comunicazione con l'FPGA e la sua architettura di memoria generica non riescono a competere con la CPU/GPU.

Usare un'FPGA per una somma vettoriale è come usare un bisturi chirurgico specializzato per aprire una scatola di cartone: funziona, ma un semplice taglierino (la CPU/GPU) è più efficiente.